ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΑΡ. 7/2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΠΟΡΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Ο Δήμος Γεροσκήπου ζητεί προσφορές για τις πιο κάτω εργασίες που αφορούν την ανάπτυξη και συμπλήρωση του πρασίνου στη παραλία του:

Α. Επίβλεψη/παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για προετοιμασία εδάφους και επιφάνειας για τα Γ. και Δ.

Β. Υλικά και εγκατάσταση συστημάτων ποτίσματος για τα Γ. και  Δ.

Γ. Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά.

Δ. Προμήθεια και φύτευση εδαφοκαλυπτικών φυτών μπροστά από τα 3 ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου (είσοδος Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Γεροσκήπου, 8210 Γεροσκήπου) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13.00. Στο φάκελο να αναγράφεται: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΑΡ. 7/2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΣΠΟΡΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ».

Διάρκεια εκτέλεσης των Συμβάσεων είναι έξη (6) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με το αντικείμενο της προσφοράς, οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στον  αρμόδιο  λειτουργό/συντονιστή του Δήμου κ. Κ. Λεάνδρου, τηλ.26961803, ηλεκτρονική διεύθυνση kleandrou@geroskipou.org.cy

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν τα Έγγραφα της Προσφοράς, από τα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου www.geroskipou.org.cy

Από Δήμο Γεροσκήπου

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Άρθρο 1ο.

ΦΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ

Τα φυτά που θα φυτευτούν πρέπει να προέρχονται από προδιαγραμμένα φυτώρια που λειτουργούν. Τα φυτά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, εμφάνισης, απόλυτα υγιή και εύρωστα, χωρίς τραυματισμούς, καρκινώματα ή εντομολογικές και μυκητολογικές προσβολές, με πλούσιο ριζικό σύστημα και βραχίονες κανονικά κατανεμημένους και καλά ανεπτυγμένους. Τα σακίδια από πολυαιθυλένιο ή πλαστικό και τα φυτοδοχεία στα οποία θα είναι αναπτυγμένα τα φυτά θα έχουν ανάλογο βάρος σύμφωνα με το είδος του φυτού, όπως αναλυτικά αναφέρονται σε όλες τις κατηγορίες του πίνακα φυτών και γεμάτα με κατάλληλο μείγμα για την ανάπτυξη των φυτών. Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι της έγκρισης της επίβλεψης, κατ’ είδος, μέγεθος και κατηγορία όπως περιγράφεται παρακάτω. Τα χαρακτηριστικά κάθε είδους αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες. Σημειώνεται ότι αν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εναπόκειται στην κρίση της επίβλεψης όπως:

α. Να δώσει εντολή για απομάκρυνση αυτών ακόμη και μετά τη φύτευση και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

β. Να τα τιμολογήσει με την τιμή της επόμενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθμός των φυτών αυτών είναι σχετικά μικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σημαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης .

γ. Όταν πρόκειται για φυτά της μικρότερης κατηγορίας θα γίνεται οπωσδήποτε αντικατάσταση.

δ. Καλλωπιστικά/εδαφοκαλυπτικά  φυτά πορτουλάκα ( Portulaca grandiflora): Θα χρησιμοποιηθούν φυτά θάμνοι πλούσιας ανάπτυξης με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο πίνακα, καλά διαμορφωμένα, με ανάλογο αριθμό βραχιόνων και ύψος που μετριέται από το λαιμό της ρίζας και κατά τα άλλα όπως περιγράφονται στα ΓΕΝΙΚΑ του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2ο.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ( θα παραδίδονται και προμηθεύονται από τον εργοδότη )

2α. Φυτική Γή

Η φυτική γη θα επιλέγεται από τα πιο κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής επιφανειακής στρώσης φυτικών γαιών .Θα επιλέγεται κατά προτίμηση, από τα προϊόντα με αργιλοαμμώδη σύσταση, εκτός αν δεν διατίθενται τέτοια, οπότε με εντολή της Υπηρεσίας μπορεί να γίνουν δεκτά και προϊόντα με άλλη σύσταση.

- Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για φυτικές γαίες, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες προσμίξεις, όπως είναι τα υλικά από κατεδαφίσεις, υπολείμματα οικοδομικών κατασκευών (μπάζα), λιθάρια, χαλίκια, ασβέστη, NaCL ή ακόμα υπολείμματα φυτών που διασπώνται δύσκολα.

- Για την αποδοχή από την Υπηρεσία της φυτικής γης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται από τον προμηθευτή έκθεση ανάλυσης δειγμάτων από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Εδαφολογίας. Η σχετική δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει τον Δήμο.

2β. Κηπευτικό χώμα

Το κηπευτικό χώμα θα είναι αρίστης ποιότητας θα ανήκει στην κατηγορία των ελαφρών εδαφών με περιεκτικότητα σε άμμο 75-85% σε άργιλο 5-10% και ΡΗ περίπου ουδέτερο.

Για την αποδοχή από την Υπηρεσία της φυτικής γης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται από τον Ανάδοχο έκθεση ανάλυσης δειγμάτων από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Εδαφολογίας.

Η σχετική δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο.

2γ. Τύρφη.

Η τύρφη αν απαιτηθεί θα προμηθευτεί από την αναθέτουσα αρχή,  πρέπει δε να είναι σε μπάλες προέλευσης εξωτερικού, όγκου 0,17κ.μ. και βάρους 45 κιλά περίπου.

2δ. Λιπάσματα- Βελτιωτικά εδάφους –Φυτοπροστατευτικές ύλες

Θα χρησιμοποιηθούν όταν κριθούν απαραίτητα ύστερα από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 3ο.

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ

Γενικά.

Περιλαμβάνει όλες τις εργασίες τις απαραίτητες για την διάνοιξη των λάκκων και τη φύτευση των φυτών δηλ τη μόρφωση επιφανείας των χωμάτων (αναμόχλευση του εδάφους, τσουγκράνισμα και ισοπέδωση) ώστε να ακολουθήσουν οι εργασίες εγκατάστασης των φυτών τη διάνοιξη κυλινδρικού λάκκου, τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, το γέμισμα του λάκκου με κηπευτικό μείγμα μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, το σχηματισμό μικρής λεκάνης άρδευσης με διάμετρο ανάλογη της διαμέτρου του λάκκου και τέλος ένα πότισμα. Στην περίπτωση που το χώμα που θα προκύψει από τη διάνοιξη του λάκκου δεν είναι κατάλληλο, (περιέχει πέτρες κ.λ.π.) θα απομακρύνεται και θα γεμίζει ο λάκκος με κατάλληλο φυτευτικό χώμα. Επίσης στην περίπτωση που ο λάκκος φύτευσης δεν γεμίσει με το υπάρχον χώμα θα χρησιμοποιηθεί πρόσθετο κηπευτικό χώμα. Όλα τα ξένα υλικά που θα προκύψουν από τη διάνοιξη των λάκκων και τη φύτευση, (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ.) θα απομακρυνθούν από το έργο με τη φροντίδα του αναδόχου.

3β. Φύτευση καλλωπιστικών θάμνων .

Περιλαμβάνει:

1. Σχετικό χάραξη θέσεων των φυτών για επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος.

2. Το άνοιγμα λάκκων διαστάσεων της γλάστρας σε πάσης φύσεως έδαφος.

3. Την  ενσωμάτωση κατάλληλου λιπάσματος και τύρφης εφόσον απαιτηθούν που θα προμηθεύει η αναθέτουσα αρχή

4. Την μεταφορά και τοποθέτηση του φυτού στο διανοιγέντα λάκκο το γέμισμα του λάκκου με μείγμα χώματος τύρφης λιπάσματος και άλλων βελτιωτικών εδάφους εάν απαιτηθούν, το σχηματισμό σχετικής λεκάνης άρδευσης, την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών και ένα πότισμα.

Άρθρο 4ο.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΩΝ.

Στις εργασίες συντήρησης των φυτών περιλαμβάνονται:

1. Κατάλληλο πότισμα με τα εγκατεστημένα επίγεια δίκτυα άρδευσης με κατάλληλες ποσότητες νερού.

2. Την επίβλεψη και διαμόρφωση λεκανών και ή κλίσης του εδάφους έτσι που να συγκρατείται το νερό στις ρίζες των φυτών.

3. Κατά την εκτέλεση του 2. να καταστρέφεται παράλληλα η αυτοφυής βλάστηση (ζιζάνια) καθώς και η κρούστα που δημιουργείται στο χώμα από την άρδευση.

4. Λίπανση των φυτών με υλικό που θα του προμηθεύει η αναθέτουσα αρχή πριν από την άρδευση.

5. Την καταπολέμηση ασθενειών των φυτών με μυκητοκτόνα ή εντομοκτόνα σκευάσματα, φιλικά προς το περιβάλλον, προληπτικά ή θεραπευτικά με επικάλυψη όλης της φιλικής επιφάνειας. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγονται επιπτώσεις τόσο στο προσωπικό που εργάζεται στο έργο, όσο και σε ζώα ή μέλισσες που βρίσκονται κοντά στο έργο. Ψεκασμός θα γίνεται μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

6. Το βοτάνισμα με τα χέρια των χώρων μεταξύ  των φυτών για να επιτευχθεί ο καθαρισμός και απομάκρυνση αυτοφυών ζιζανίων και αυτοφυών θάμνων.

7. Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρώνεται ο προορισμός των φυτεύσεων. Κατά συνέπεια, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των φυτών και να προβαίνει στην αναγκαία συντήρηση αυτών, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, με σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη εμφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα με τη λειτουργικότητα του χώρου και την αισθητική του βελτίωση. Όλοι οι εργάτες που θα απασχολούνται με τις διάφορες εργασίες θα φορούν αντανακλαστικά γιλέκα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πρόγραμμα συντήρησης φυτών για 3 μήνες, από την ημέρα περάτωσης των εργασιών όλου του έργου.

Άρθρο 5ο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΩΝ.

Σε όλους τους χώρους του πρασίνου θα γίνουν εργασίες καθαρισμού

Η εργασία καθαρισμού περιλαμβάνει την συλλογή και απομάκρυνση από τον χώρο του έργου κάθε είδους σκουπιδιών ( χαρτιά, φύλλα, κλπ) ώστε οι χώροι πρασίνου να είναι πάντα καθαροί

Άρθρο 6ο.

ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ.

Η Εργασία αυτή περιλαμβάνει την αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, ισοπέδωση των χωμάτων, την συγκέντρωση όλων των άχρηστων υλικών (πέτρες, υπολλείματα ριζών κλαδιά κλπ ) και την απομάκρυνση τους από τον τόπο του έργου και τέλος τσουγκράνισμα των χώρων ώστε να αποκτήσουν ώστε να αποκτήσουν τα επιθυμητά επίπεδα για την φύτευση των φυτών και την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Άρθρο 7ο.

ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ξεκινήσει τις εργασίες του στους χώρους σύμφωνα με την σειρά που θα του υποδείξει η υπηρεσία.

Πριν από την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου θα πρέπει με τα έξοδα που προβλέπονται σαν ποσό πρόνοιας στο συμβόλαιο και αφού λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες για το πρωτογενές και δευτερογενές σύστημα που υπάρχει στην περιοχή καθώς και την θέση των παροχών και την υδραυλική πίεση του συστήματος να  υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση πλήρες αρδευτικό σχέδιο όπου θα φαίνονται λεπτομερώς τα σημεία όπου θα περάσουν οι σωλήνες, οι θέσεις των φρεατίων των ηλεκτροβαλβίδων, των pop-up, των σταλακτοφόρων κ.λ.π..

Ο ανάδοχος θα πρέπει ανάλογα με την περίπτωση ,και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής να ακολουθήσει τους ακόλουθους τρόπους αυτομάτου ποτίσματος:

- Συστήματα  για άρδευση του γρασιδιού..

Για το τριτεύον βασικά δίκτυο του αρδευτικού και για κάθε ένα από τους τρείς χώρους θα εγκατασταθούν σε βάθος 30 cm οι υπόγειες αρδευτικές γραμμές μεταφοράς PE με πλαστικές Φ20μμ και με τους απαιτούμενους εκτοξευτήρες.

Στην τιμή ο ανάδοχος θα περιλάβει την εκσκαφή και επίχωση των αγωγών, τους υπόγειοι αναδιπλούμενους, στατικούς και περιστροφικούς εκτοξευτήρες και τις συνδέσεις στο δευτερεύον σύστημα.

Το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο καθώς και οι εγκαταστάσεις προγραμματισμού δεν αφορούν την παρούσα σύμβαση. Δυνατόν να ζητηθεί να εκτελεστεί η εργασία αφού συμφωνηθεί η πρόσθετη δαπάνη.

- Συστήματα  με επιφανειακούς πλαστικούς αγωγούς και σταγόνες ανά 0,50μ για άρδευση των εδαφοκαλυπτικών φυτών Πορτουλάκας.

Για το τριτεύον βασικά δίκτυο του αρδευτικού και για κάθε ένα από τους τρείς χώρους θα εγκατασταθούν επιφανειακές αρδευτικές γραμμές μεταφοράς PE με πλαστικές Φ20μμ με τις απαιτούμενες σταγόνες ανά 0,50. Στην τιμή ο ανάδοχος θα  περιλάβει πέραν του κόστους του συστήματος και τις συνδέσεις στο δευτερεύον σύστημα.

Το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο καθώς και οι εγκαταστάσεις προγραμματισμού, φίλτρων κλπ  δεν αφορούν την παρούσα σύμβαση. Δυνατόν να ζητηθεί να εκτελεστεί η εργασία αφού συμφωνηθεί η πρόσθετη δαπάνη.

8.1 Προγραμματιστής αυτομάτου ποτίσματος.

Ο Εργοδότης θα φροντίσει για την εγκατάσταση κατάλληλων προγραμματιστών με άλλο συμβόλαιο ή με δικό του προσωπικό.

Άρθρο 9ο.

ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.

α. Υπόγειο σύστημα άρδευσης :

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια των σωλήνων ΡΕ διατομής Φ25-Φ32 Φ40 Φ63-90-110 που θα χρειασθούν με πίεση λειτουργίας 10ατμ. και όλων των εξαρτημάτων για τη σύνδεσή τους (ταυ, σταλακτήρες, φίλτρα, πώματα κρουνοί, βάνες κ.λ.π. καθώς επίσης την τοποθέτηση μειωτήρα πίεσης UNIFLO) σε κάθε υδροληψία που θα εξασφαλίζει τη λειτουργία του δικτύου, τη διάνοιξη αύλακος για τη διέλευση των σωληνώσεων και όλες τις δαπάνες για τη μεταφορά φορτοεκφόρτωση κ.λ.π. για τα υλικά εγκατάστασης δικτύου και την πλήρη σύνδεσή του από το σημείο της ΕΕΥ για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος.

β. Επίγειο σύστημα άρδευσης.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια πλαστικών σωλήνων από μαλακό πολυαιθυλένιο διατομής Φ20 και σταλάκτες ενσωματωμένους ανά 30 ή 50εκ αυτοριθμιζόμενους με μηχανισμό ρύθμισης παροχής 4bt/h. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τις αρδευτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη διάρκεια της εργολαβίας και να τις παραδώσει σε άριστη κατάσταση.

Άρθρο 10ο.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ).

Περιλαμβάνει κάθε εργασία που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός αυτοτελούς δικτύου πλαστικών σωληνώσεων. Σαν μονάδα δικτύου άρδευσης χαρακτηρίζουμε το δίκτυο πλαστικών σωληνώσεων μετά από κάθε ηλεκτροβαλβίδα και περιλαμβάνει τους εκτοξευτές ή σταλακτοφόρους σωλήνες καθώς και κάθε εξάρτημα που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Ένα αυτοτελές δίκτυο αντιστοιχεί επομένως σε μία ηλεκτροβαλβίδα ή μια στάση άρδευσης. Ομάδα αυτοτελών δικτύων (ο αριθμός των δικτύων συμπίπτει με τον αριθμό ηλεκτροβαλβίδων) αποτελούν τη μονάδα του δικτύου αυτομάτου ποτίσματος

Άρθρο 11ο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. ( δεν εφαρμόζεται )

Περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση ήτοι την τοποθέτηση του προγραμματιστού και την σύνδεση αυτού με κάθε μία από τις ηλεκτροβαλβίδες δηλαδή με κάθε ένα από τα (αυτοτελή) δίκτυα άρδευσης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Άρθρο 12ο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ.

Περιλαμβάνει την εργασία διάνοιξης αυλάκων  ελαχίστου βάθους 10-30εκ. και πλάτους επίσης 10-30εκ. για την τοποθέτηση των σωλήνων του δικτύου αρδεύσεως και την επανεπίχωση του αύλακα μετά την τοποθέτηση του δικτύου.

Άρθρο 13ο.

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. ( δεν εφαρμόζεται )

Περιλαμβάνει την εργασία αποσύνθεσης σκυροδέματος σε διαστρωμένους (με σκυρόδεμα) διαδρόμους με χρήση κοπτικού μηχανήματος (αρμοκόπτης) προς διάνοιξη αυλάκων διέλευσης σωληνώσεων του δικτύου και καλωδίων καθώς επίσης και την επανεπικάλυψη των αυλάκων αυτών με σκυρόδεμα.

Άρθρο 14ο.

ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ .

Η Εργασία αυτή περιλαμβάνει την αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο την αποκομιδή και ισοπέδωση των πλεοναζόντων χωμάτων την συγκέντρωση όλων των άχρηστων υλικών ( πέτρες, υπολείμματα ριζών κλαδιά κλπ ) και την απομάκρυνση τους από τον τόπο του έργου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ισοπέδωση και διαμόρφωση των χώρων είτε μηχανικά είτε χειρωνακτικά, ώστε οι επιφάνειες να αποκτήσουν την κατάλληλη υποδομή για την εγκατάσταση του φυτικού υλικού ή της σποράς.

Άρθρο 14ο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑ.

Η Εργασία αυτή περιλαμβάνει την αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο την αποκομιδή και ισοπέδωση των πλεοναζόντων χωμάτων την συγκέντρωση όλων των άχρηστων υλικών ( πέτρες, υπολείμματα ριζών κλαδιά κλπ ) και την απομάκρυνση τους από τον τόπο του έργου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ισοπέδωση και διαμόρφωση των χώρων είτε μηχανικά είτε χειρωνακτικά, ώστε οι επιφάνειες να αποκτήσουν την κατάλληλη υποδομή για την εγκατάσταση του φυτικού υλικού.