# ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ## ΑΡ 10/2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ»

Ο Δήμος Γεροσκήπου, ζητεί προσφορές για την προμήθεια  έτοιμων πινακίδων τροχαίας και οδών για τις ανάγκες του Δήμου για χρονική περίοδο μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η προσφορά περιλαμβάνει την αξία του υλικού, την φόρτωση, την μεταφορά και την εκφόρτωση.

Οι προσφορές να συμπληρωθούν  στο έντυπο προσφοράς.

Οι προσφορές να υποβληθούν σε κλειστό φάκελλο  και  να απευθύνονται στον Δήμαρχο Γεροσκήπου.

Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση «Προσφορά αρ 10/2021»

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει μέρος μόνο της προσφοράς και/ ή να κατακυρώσει την προσφορά σε περισσότερους από ένα προσφοροδότες.

Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ## ΑΡ 10/2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ»

(2) 	Κατασκευή

α)	Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν από φύλλο αλουμινίου πάχους 3 χλμ.

β)	Οι γωνίες των πινακίδων θα είναι στρογγυλεμένες και λιμαρισμένες.  Λιμαρισμένες επίσης θα είναι όλες οι ενώσεις και οι αιχμές των πινακίδων.

γ)	Τρόπος σύνδεσης με τους πασσάλους καθώς και οποιεσδήποτε κατασκευαστικές λεπτομέρειες θα γίνουν όπως φαίνονται στα συνημμένα κατασκευαστικά σχέδια.

(3)	Πάσσαλοι υποστήριξης

α)	Οι πάσσαλοι των πινακίδων θα κατασκευαστούν όπως περιγράφεται στα σχέδια, δηλαδή θα είναι γαλβανισμένες σωλήνες τάξης Β' μονοκόμματες (χωρίς ενώσεις).

β)	Το πάνω μέρος των πασσάλων θα είναι κλειστό, δηλαδή θα τοποθετηθεί σ' αυτούς πώμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 3 χλμ.

γ)	Όπου υπάρχουν κολλήσεις στους στύλους θα πρέπει να βαφούν με ένα χέρι αστάρι ETCH-PRIMER και ένα χέρι υπόχρωσης (under coat), γκρίζο και δύο χέρια τελικής χρώσης (finish) γκρίζο ματ.

δ)	Οι πινακίδες θα στερεωθούν στους πασσάλους τους με μηχανισμό στήριξης από γαλβανισμένους κοκλιοφόρους δακτύλιους διατομής 8 χλμ, ροδέλες και παξιμάδια ασφαλείας (self locking nuts).

(4)	Βαφή πινακίδων

α)	Οι πισινές επιφάνειες των πινακίδων θα τριφτούν σχολαστικά με γυαλόχαρτο "ζέρο", θα ξεπλυθούν με νερό και αφού στεγνώσουν, θα ξεσκονιστούν και θα βαφούν με δύο στρώματα αστάρι ειδικό για επιφάνειες αλουμινίου.  Στη συνέχεια, θα βαφούν με δύο στρώματα ακρυλικής μπογιάς χρώματος γκρίζου (Air Craft Grey ) η οποία θα συνάδει με τις βρετανικές προδιαγραφές BS381- 1980 - G93.

β)	Η κάθε στρώση αστάρι ή βαφής θα τοποθετείται αφού η προηγούμενη στρώση στεγνώσει τελείως, τριφτεί με νερόχαρτο και ξεπλυθεί με νερό.

(5)	Επικόλληση φωσφόρου και τρόπος κοπής γραμμάτων

α)	Το κόψιμο των φωσφορούχων γραμμάτων και σχημάτων θα πρέπει να γίνει ή στο χέρι ή με ειδικό μηχάνημα πάνω σε φύλλο φωσφόρου.

β)	Όλα τα γράμματα και σχήματα θα είναι πανομοιότυπα με τα δείγματα που υπάρχουν στα εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και οι προσφοροδότες θα πρέπει να τα επιθεωρήσουν πριν την υποβολή της προσφοράς τους, έτσι ώστε να έχουν γνώση της ζητούμενης εργασίας.

γ)	Η αντανακλαστική μεμβράνη θα τοποθετείται στην επιφάνεια της            πινακίδας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή χωρίς            φυσαλίδες, σχισίματα ή αναδιπλώσεις και μια προστατευτική στρώση antigrafiti lamination film.

δ)  	Το antigrafiti lamination film  να προστατεύει τις επιγραφές από την UV ακτινοβολία και να φέρει εγγύηση 10χρονων. Η εγγύηση των 10 χρόνων να δοθεί από την κατασκευάστρια  εταιρεία των πινακίδων.

ε)  	Για την στερέωση των φύλλων αλουμινίου στα πλαίσια των πινακίδων θα χρησιμοποιούνται βίδες με κωνική κεφαλή για να μην εξέχουν από την επιφάνεια της πινακίδας και να επιτυγχάνεται πλήρης προσκόλληση της αντανακλαστικής μεμβράνης.

ζ)        Θα    χρησιμοποιείται    αυτοκόλλητη    αντανακλαστική    κυψελωτή μεμβράνη  High Intensity Prismatic, με εγγύηση του κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο BS873 Part 6,class 1.

(6)	Δείγμα

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει καταρχήν μια πινακίδα που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, αφού εγκριθεί θα χρησιμοποιηθεί σαν δείγμα για την κατασκευή των υπόλοιπων πινακίδων.

(7)	Υλικά

α)	Όλα τα υλικά θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και πρέπει προτού χρησιμοποιηθούν, να εγκριθούν από τον εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής.

β)	Για το σκοπό αυτό προτρέπονται οι προσφοροδότες όπως πριν υποβάλουν την προσφορά τους, βεβαιωθούν ότι τα υλικά που αναφέρονται στα κατασκευαστικά σχέδια και στις Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν στην αγορά.

(8)	Επιθεώρηση εργασιών

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για να επιθεωρεί τα διάφορα στάδια εκτέλεσης των εργασιών.

(9)	Διευκρινήσεις

Ο Ανάδοχος οφείλει να επικοινωνεί και να διασαφηνίζει έγκαιρα πιθανές απορίες του για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

(10)	Περίοδος ευθύνης

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για περίοδο δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία παράδοσης για όλες τις ελλείψεις, ατέλειες, επιδιορθώσεις ή/και ζημιές, οι οποίες πιθανό να παρουσιαστούν, πλην εκείνων που προέκυψαν από φυσική φθορά ή από μη δική του υπαιτιότητα.

## ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. 10/2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

ΑΡ. ΕΓΓΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…………………………………………………………………...

ΑΡ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ…………………………………………………………………...

ΤΗΛΕΦΩΝΑ…………………………….ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ (FAX)…….……………

EMAIL ……………………………………………………………………………………..

Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος αναλαμβάνω να προμηθεύω τον Δήμο Γεροσκήπου με έτοιμες πινακίδες τροχαίας και οδών και Πάσσαλους στήριξης, για χρονική περίοδο μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021 για τις πιο κάτω τιμές:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Α/Α | Προϊόν /Υπηρεσία | Αρ. Πινακίδας | Αρ. Σχεδίου |  | Ενδεικτικές Ποσότητες | Τιμή Μονάδας Με Πάσαλο Χωρίς Φ.Π.Α | Τιμή Μονάδας Χωρίς Πάσαλο Χωρίς Φ.Π.Α |
|  | Πινακίδα Πλήρης με μηχανισμό στήριξης με η χωρίς πάσσαλο |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 1 | Πινακίδα οκτάγωνη 60 εκ. | Πινακίδα 1 | 1 |  | 40 |  |  |
|  | 2 | Πινακίδα οκτάγωνη 90 εκ. | Πινακίδα 4 | 1 |  | 10 |  |  |
|  | 3 | Πινακίδα κυκλική διαμέτρου 60 εκ. | Πινακίδα 2 | 2 |  | 30 |  |  |
|  | 4 | Πινακίδα τριγωνική 60 Χ 68.30 εκ. | Πινακίδα 3 | 2 |  | 5 |  |  |
|  | 5 | Πινακίδα κυκλική διαμέτρου 90 εκ. | Πινακίδα 5 | 3 |  | 6 |  |  |
|  | 6 | Πινακίδα τριγωνική 93Χ103 εκ. | Πινακίδα 6 | 3 |  | 10 |  |  |
|  | 7 | Πινακίδα τετράγωνη 40 Χ 60 εκ. | Πινακίδα 7 | 4 |  | 20 |  |  |
|  | 8 | Πινακίδα τετράγωνη διπλής όψης 40x40 εκ υπό γωνία 30º | Πινακίδα 8 | 5 |  | 10 |  |  |
|  | 9 | Πινακίδα για σήμανση σχολείου/ εκκλησίας | Πινακίδα 9 | 6 |  | 5 |  |  |
|  | 10 | Πινακίδα για σήμανση χώρου στάθμευσης αναπήρων | Πινακίδα 10 | 6 |  | 10 |  |  |
|  | 11 | Πινακίδα Ονομασίας δρόμου 60χ20 εκ | Πινακίδα 11 |  |  | 20 |  |  |
|  | 12 | Πινακίδα Ονομασίας δρόμου 70χ20 εκ | Πινακίδα 12 |  |  | 20 |  |  |
|  | Πινακίδα Πλήρης με μηχανισμό στήριξης με η χωρίς πάσσαλο |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Πινακίδα 1 - ύψους 410εκ. | Α | 7 | 4 |  |  |  |
|  |  | Πινακίδα 2 - ύψους 480εκ. | Β | 7 | 10 |  |  |  |
|  |  | Πινακίδα 3 - ύψους 440εκ. | Γ | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | Πινακίδα 4 - ύψους 410εκ. | Δ | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | Πινακίδα 5 - ύψους 410εκ. | Ε | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | Πινακίδα 6 - ύψους 410εκ. | ΣΤ | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | Πινακίδα 7 - ύψους 480εκ | Η | 7 | 4 |  |  |  |
|  |  | Πινακίδα 8 - ύψους 390εκ. | Κ | 7 | 4 |  |  |  |
|  |  | Πινακίδα 9 - ύψους 330εκ. | Λ | 7 | 2 |  |  |  |
|  |  | Πινακίδα 10 - ύψους 380εκ. | Μ | 7 | 6 |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία...................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ…………………………………………………………………